| 工程名稱： 契約編號： 承攬廠商（原事業單位）： 填寫日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 協力/分包廠商： | 負責人： |  | 承攬工程： |
| 施工期間： | 施工地點： |  | 施工人數： |
| 一、基本遵守事項 1. 進入工區戴安全帽並配掛識別證，非施工人員嚴禁進入工區。 2. 高架作業繫背負式安全帶，嚴禁於架上置料及拆除相關安衛措施(鷹架、長條型防墜網、中欄杆) 3. 工區內臨時用電掛名牌，電線一律高架，尤其地坪潮濕區域，電源限接二次側，並需使用標準插頭及電纜線。 4. 工區內安衛措施嚴禁拆除，並與工班及相關施工人員宣導"隨手作安衛"之觀念。 5. 各工程施工時，需有承商之安衛主管人員或專人於旁管理及注意安衛，避免不安全之行為發生。 6. 電焊作業須有防止電擊裝置方可作業。 7. 承商應加強所屬及協力/分包廠商施工人員及施工區域之危害告知，並確實予以適當之安衛宣導、訓練。 8. 承商確實巡查工區之安衛，並將缺失確實回報，以利安衛管理維護及確保施工人員生命、財產。 |  |  |  |
| 二、作業項目 |  |  |  |
|  1. 施工圍籬  2. 臨時用水電、照明  3. 抽排風  4. 抽排水  5. 施工架  6. 施工排架  7. 土方工程  8. 鋼筋工程 |  |  9. 模板工程  10. 混凝土工程  11. 鋼骨工程  12. 油漆工程  13. 防火披覆  14. 泥作工程  15. 天花板工程  16. 輕隔間工程 |  17. 鋁門窗工程  18. 防水工程  19. 磁磚工程  20. 磁磚工程  21. 路工工程  22. 排樁工程  23. 地錨工程  24. 其他 |
| 三、可能之危害 |  |  |  |
|  1. 墜落、滾落  2. 感電  3. 崩(倒)塌  4. 物料掉落  5. 跌倒  6. 衝撞、被撞  7. 夾、捲、切、割、 擦傷 |  8. 火災  9. 爆炸  10. 缺氧  11. 交通事故  12. 中毒  13. 溺水  14. 物體破裂 |  |  15. 粉塵危害  16. 踩踏  17. 異常氣壓  18. 與高低溫之接觸  19. 與有害物之接觸  20. 其他 |

國立臺東大學附屬體育高級中學

1072-003-20

承攬作業工作場所及危害因素告知單

| 承攬作業工作場所及危害因素告知單(續) |  |
| --- | --- |
| 四、危害防止措施 (一) 墜落、滾落  1. 再承攬人雇用勞工從事高架作業時，應依勞動部頒佈之「高架作業勞工保護措施標準」辦理。  2. 2公尺以上地面或牆面開口部份應設置護欄或護蓋；構台、工作台四周應設置 護欄；樓梯、階梯側邊應設置扶手。 如尚有墜落之虞時，應使勞工確實使用「背負式安全帶」(符合CNS 14253 Z2116規定)、「安全帽」(符合CNS 1336規定)及其他必要之防護具。  3. 勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督佩帶安全索或安全帶等，必要時，其下方並設置安全網。  4. 勞工有下列情事之一者，再承攬人不得使其從事高架作業。 a.酒醉或有酒醉之虞者。 b.身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良者。 c.情緒不穩定，有安全顧慮者。 d.勞工自覺不適從事該項工作者。 e.其它經主管人員認定者。  5. 20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重升降機具加裝搭乘設備搭載人員作業。  6. 20公尺以上高處作業無法使用高空工作車時，在不得已之情形下，如欲使用移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員者，其人員專用乘座廂、懸吊裝置等設施，應經由代檢機構認可後送檢查機構核備方可使用。  7. 工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。  8. 如於施工架斜籬搭設、直井或人孔等侷限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。  9. 勞工於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置使勞工安全上下之設備。  10. 其他: (二) 感電  1. 各再承攬人使用之電工具設備、電線等，於使用前應詳加檢查並張貼合格證，不合格者不得使用。  2. 本工地電源開關(包含分路開關)所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞，其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器二次側（安全電壓）。  3. 本工區附近如有高壓電線，除應向台灣電力公司申請裝設絕緣套管外，各再承攬人於吊舉物件，或搬運長物時，亦應特別小心，避免碰觸。  4. 再承攬人自行拉設之電線，應予架高，並加掛標示。  5. 於2公尺以上鋼架從事作業所用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。 |  |
|  6. 電焊機外殼應接地並標示，電焊人員須穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點2公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上舖設防火毯。  7. 於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備等，應有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施。  8. 於良導體機器設備內之狹小空間或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置。  9. 不得於通路上使用臨時配線或移動電線。  10. 其他: (三) 崩(倒)塌  1. 深度1.5公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐或開挖緩坡；但因地質特殊，提出替代方案經甲方或監造單位同意者，得依替代方案施作，另挖出之土方不得堆置於臨開挖面之上方。  2. 模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為設計，支撐材料有明顯之損傷、變形或腐蝕者，不得使用。  3. 模板支柱、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生坍塌事故。  4. 施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。  5. 模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，以防崩塌。  6. 施工架應固定於穩固之地面(活動施工架除外)，工作台踏板應舖滿，四周應設置欄杆。  7. 高度超過5公尺以上之施工架、開挖深度超過在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。  8. 其他: (四) 物件掉落  1. 再承攬人於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落，擊傷下方人員。  2. 各再承攬人應嚴格督促所僱勞工進入工作區應佩戴安全帽，並扣好顎帶。  3. 再承攬人於高處作業有物體墜落之虞時，應設置擋板、斜籬或防護網。  4. 再承攬人於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。  5. 再承攬人應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。  6. 起重機之吊鉤，應裝設舌片，以防吊物脫落。  7. 使用吊升荷重在3公噸以上之移動式起重機操作人員，應具備1機3證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人(可兼任指揮人員)。  8. 吊升荷重在3公噸以上之移動式起重機操作人員，應於事前使其接受具有「危險性之機械操作人員」安全衛生教育訓練。 |  |
|  9. 吊升荷重未滿3公噸之移動式起重機操作人員、使用起重機具從事吊掛作業人員，應使其接受「特殊作業」安全衛生教育訓練。  10. 其他: (五) 跌倒  1. 再承攬人於每日工作前，應先整頓工作環境。  2. 施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及防害勞工動作。  3. 工作場所地面應儘量平坦，避免有鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告標示。  4. 樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。  5. 其他: (六) 衝撞、被撞  1. 起重機作業手吊舉物件時，應謹慎操作避免搖晃，致撞及人員或物品。  2. 抬舉重物下坡時，應放慢腳步，不可跑步，避免撞傷他人。  3. 在無固定護欄或圍籬之重機械施工場所，除設置適當警告號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派引導人員在場指揮重機械作業，以防止車輛、人員突入等災害事故。  4. 其他: (七) 夾、捲、切、割、擦傷  1. 圓鋸機、研磨機使用時，禁止取下護罩。  2. 工地使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等有效勞工被捲、夾、擦傷者，應設護罩或護欄。  3. 暴露之鋼筋應將尖端彎曲、加蓋或裝護套。  4. 其他: (八) 火災  1. 嚴禁勞工於倉庫及易燃物品堆放處或有「禁火」場所吸煙及使用明火。  2. 焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開或舖蓋防火毯。  3. 其他: (九) 爆炸  1. 乙炔、氧氣鋼瓶應豎立放置，並加予固定。  2. 高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。  3. 工地開挖，如不慎挖破瓦斯管路致洩氣時，應即電請瓦斯公司處理，並設置警戒，嚴禁一切煙火。  4. 其他: (十) 缺氧  1. 再承攬人雇用勞工於缺氧危險場所作業時，應依勞動部會頒佈之「缺氧症預防規則」規定辦理。  2. 再承攬人僱用勞工從事缺氧危險作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時，應禁止勞工進入。 |  |
|  3. 勞工於進入涵洞、人孔、管道、隧道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣（不得使用純氧換氣）。  4. 工作人員進出缺氧作業場所時應清點或登記。  5. 缺氧作業主管應分配勞工工作及在現場監督、指揮勞工作業。  6. 勞工從事缺氧危險作業，勞工有因缺氧致墜落之虞時，應供給該勞工使用之梯子、安全帶或救生索，並使勞工確實使用。  7. 工作場所應備有氣體偵測器。  8. 其他: (十一)交通事故  1. 營建車輛進入工區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置交通引導人員。  2. 營建車輛於工區內應按規定時速行駛。  3. 勞工於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。  4. 在無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維 持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外， 於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。  5. 從事公路施工作業，應依所在地直轄市、縣 (市) 政府審查同意之交通維持計畫或公路主管機關所核定圖說，設置交通管制設施。  6. 車輛機械接受管制所需必要之停車處所，不得影響工作場所外道路之交通。  7. 維持車輛機械進出有充分視線淨空。  8. 其他: (十二)中毒  1. 再承攬人於雇用勞工於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依勞動部(原行政院勞工委員會)頒佈之「有機溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預則防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。  2. 勞工於上述工作場所作業時，應佩戴合適之防毒口罩。  3. 勞工於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。  4. 其他: (十三)溺水  1. 地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。  2. 勞工於河床作業時，承攬人應隨時注意氣象，如有大雨，豪雨時應即時停止作業，並使勞工退避至安全地帶。  3. 使勞工鄰近河川、湖泊、海岸作業，勞工有落水之虞者，應設置防止勞工落水之設施及足夠數量救生衣、救生設備。  4. 勞工於有發生水位暴漲或土石流之地區作業者，應建立作業連絡系統，包括無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等。  5. 應設置可通知相關人員參與救援行動之警報系統。  6. 其他: |  |
| (十四)物體破裂  1. 吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。  2. 安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂，割傷人員。  3. 其他: (十五)粉塵危害  1. 再承攬人雇用勞工從粉塵作業時，應依勞動部頒佈之「粉塵危害預防標準」處理。  2. 勞工於有粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。  3. 其他: (十六)踩踏  1. 高度超過1.5公尺之工作場所，再承攬人應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全。  2. 丁類危險性工作場所及建築物新建/修繕工程應使用內梯式之移動式施工架。  3. 施工架板料及板料間之縫隙不得大於3公分，其板料(附工作板橫架)應設金屬 上、下之設備（步行距離30公尺內設置上下樓梯，即每間隔60公尺應設置一上下樓梯）、扣鎖及防脫落鉤。  4. 不得在施工架上使用梯子、合梯或踏凳。 (十七)異常氣壓  1. 再承攬人雇用勞工從事潛盾、潛水等異常氣壓場所作業時，應依勞動部頒佈之「異常氣壓危害預防標準」處理。  2. 勞工於進出異常氣壓工作場所前，應先經氣閘室，按規定實施加減壓。  3. 從事異常氣壓作業之勞工，應定期實施健康檢查及管理。  4. 其他: (十八)與高低溫之接觸  1. 再承攬人雇用勞工從事高溫作業，其作息時間應依勞動部頒佈之「高溫作業勞工作息時間標準」處理。  2. 勞工於低溫工作場所作業時，再承攬人應提供保暖衣著，供勞工穿著。  3. 勞工於操作中須接近高溫灼熱物體者，雇主應供給身體熱防護設備並使勞工確實使用。  4. 其他: (十九)與有害物之接觸  1. 再承攬人雇用勞工於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護或衣著供勞工配戴或穿著。  2. 其他: |  |
| (二十)其他特殊須注意事項與應採取之防治措施： (應詳細告知再承攬商入場及作業程序、禁止及應注意事項、應實施之防護及監督作為，及其他勞工安全衛生法令應注意之相關規定，防災不得概括告知) 五、分項工程環境說明： (應詳細說明工作環境的狀況，包括工作地點、工作場所的設施、佈置及機械設備等項目，必要時以圖示說明) 以上工程之危害因素及各項工安衛生注意事項與防治措施，本公司（再承攬人）之所有施工人員均已確實明瞭，並允諾確實遵守辦理。 |  |
| 分項工程承攬廠商（再承攬人） | 承攬廠商（原事業單位） |
| 所有施工人員簽名： | 職安衛生管理人員簽章： |
|  | 工地負責人（主任）簽章： |
| 協力/分包廠商簽章： | 承攬廠商簽章： |

註：1.本表一式四份，由承攬廠商（原事業單位）及協力/分包廠商（再承攬人）雙方各留存一份。

2.承攬廠商應另函送本校（業主及定作人）及監造單位各乙份存查。